建设项目环境影响报告表

- (报批本)

项 目 名 称 ：      年产6000吨印刷纸生产线项目

建设单位(盖章)：        成都建丰印刷纸有限公司

编制日期：2009年10月

国家环境保护总局制

四川省环境保护局印

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

(送审本)

项目名称：      年产6000吨印刷纸生产线项目

评价单位：      四川省环境保护科学研究院

项目负责人：       文行秀  高级工程师

| 姓 名 | 职 称 | 上岗证书号 | 负责章节或专题 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文行秀 | 高级工程师 | A32050070400 | 工程分析、结论 |  |
| 弓晓琳 | 助理工程师 | B32160042 | 影响分析、现状评价 环保措施技术经济论证 |  |
| 宁 玲 | 工程师 |  | 风险分析、公众调查 自然社会概况 |  |
|  | 高级工程师 |  | 审查、审核 |  |

参加人员：赵之杰

环境质量现状监测：大邑县环境监测站

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000吨印刷纸生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 成都建丰印刷纸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李建兵 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 曾刚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 四川大邑经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15928515151 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编号 | 611330 |  |
| 建设地点 | 四川大邑经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 大邑县经济局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 大经技改备案【2009】21号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他纸制品制造 C2239 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 53333 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 10667 |  |  |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 2000 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 48 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 2.4% |
| 评价经费 |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2009年底 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来及建设的必要性 随着家居行业的蓬勃发展，印刷装饰纸越来越被人们所认识和关注，并被广泛应用于强化地板、家具及家装领域的装饰板生产，需求量日益增大。由于实木装饰板型材厚重、成本高、森林资源耗费大、面板图案不易控制，现今人造板正逐渐替代实木装饰板而成为主流，这也使得人造板面层的印刷装饰纸具有了广阔的发展空间。 成都建丰林业股份有限公司是西南地区最具规模的专业化生产、销售印刷装饰纸、浸渍胶膜纸、中(高)密度纤维板及三聚氰胺饰面人造板的大型民营企业。公司设立于2004年，注册地位于成都市大邑县工业集中发展区(后更名为“四川大邑经济开发区”)。 成都建丰林业股份有限公司为四川省农业产业化重点龙头企业，以“林、板、纸”产业链一体化为发展战略，通过整合林木产业资源、实施综合利用，发展以低能耗、低排放为标志的低碳经济，促进了公司持续、健康和快速的发展。同时，成都建丰林业股份有限公司也是我国《三聚氰氨饰面人造板国家标准》和《浸渍胶膜纸行业标准》的起草单位。公司产品已实现了从单一的三聚氰氨饰面板向印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目基本情况(续)

刷纸、浸渍胶膜纸及中纤板和基地原料林建设转变的完整产业链布局。公司凭借其多年积累的生产制造技术、稳定可靠的产品质量及良好的售后服务，在业内获得了很好的市场声誉，并树立了良好的品牌形象，公司产品已广泛用于全国各地知名的家具和地板制造企业。公司先后被评为“四川省农业产业化重点龙头企业”、“成都家具行业年度最佳材料供应商”，“建丰”商标被评为成都市著名商标。该公司现全资控股拥有6家子公司，生产基地分别位于成都市大邑县、绵阳市的梓潼县和盐亭县等地。

成都建丰印刷纸有限公司为成都建丰林业股份有限公司的全资控股公司，位于成都市大邑县。为更好的保证成都建丰林业股份有限公司产品的质量，延伸产品的供应链，成都建丰印刷纸有限公司拟在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内租用其已有生产厂房建设“年产6000吨印刷纸生产线项目”。该项目的建设可充分利用其母公司在人才、技术、资金、原材料、市场等方面的优势，使项目取得较好的经济效益和社会效益，既是市场的需求，也是企业自身发展的需要。本项目已经大邑县经济局以 大经技改备案【2009】21号 文备案。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号文的要求，该项目建设前应进行环境影响评价。成都建丰印刷纸有限公司将其投资建设的“年产6000吨印刷纸生产线项目”的环境影响评价工作委托我院完成。我院接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行了调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。

二、项目可行性分析

1、项目与产业政策的符合性

本项目为成都建丰印刷纸有限公司年产6000吨印刷纸生产线项目，该项目不属于国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类；根据 国发【2005】40号令 中第十三条：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》”，故本项目属于允许类。同时，本项目已经大邑县经济局以 大经技改备案【2009】21号 文备案。综上所述，本项目的建设符合国家现行产业政策。

2、项目选址合理性

·与当地总体规划的符合性：本项目拟选址在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内租用其现有生产厂房布置印刷纸生产线。成都建丰林业股份有限公司已办理了厂区现有土地的建设用地规划许可证(成规建(2007)第16号)和国有土地使用证(大邑国用(2008)第4556号)。本项目用地面积约53333m2，合约80亩，为规划的工业用地。本项目的建设符合当地总体规划。

·与四川大邑经济开发区规划的符合性：本项目用地为四川大邑经济开发区规划的工业用地。该开发区的环境影响报告书经成都市环境保护局以 成环建【2006】复字490号 文进行了批复。开发区总规划面积28.8km2，用地西起元通路，东至干溪河，北临“西岭大道”，南以斜江河为界，成温邛高速穿过整个开发区，近期规划面积约10.13km2；产业定位：食品、机械制造、纺织、制药及钢铁深加工等行业。根据成都市人民政府办公厅关于优化工业布局规划促进产业集约集群发展的通知（成府发【2009】51号） 确定大邑工业集中发展区发展主业为轻工产品、通用机械制造业。本项目将建设年产6000吨印刷纸的生产线，为强化地板、家具及装饰板等的上游关联产品，属建材行业，项目周边多为代征空地，无食品厂、制药厂等对环境有特殊要求的企业。项目的建设无重大环境制约因素。满足该开发区规划产业定位发展要求，符合其入驻条件。综上所述，项目的建设符合四川大邑经济开发区规划。

·与周边企业的环境相容性：拟建项目对外环境的影响主要为噪声和无组织排放的含油墨废气。项目所使用的油墨为水性油墨，是世界公认的环保型印刷材料，通过在车间安装强制通风系统加强车间空气流通；噪声在采取相关减振、厂房隔声等措施后，可使厂界噪声达标。根据规划，本项目周边均为工业用地，无对环境有特殊要求工业企业。总的来讲，拟建项目周边无重大环境制约因素，与周边企业相容。

综上所述，项目选址从环保角度合理。

三、项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：年产6000吨印刷纸生产线项目

2、建设单位：成都建丰印刷纸有限公司

3、项目性质：新建

4、建设地点：项目拟选址在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内建设，租用其现有生产厂房布置印刷纸生产线，用地面积约53333m2，合约80亩，为规划的工业用地。项目地理位置见附图1。

四、建设规模、内容及工程投资

1、建设规模及产品方案：建成年产印刷纸6000吨的生产线及配套的公辅设施。本项目产品方案、产品规格及质量如下：

产品方案：印刷装饰纸6000t/a

产品规格：长×宽=2460×(1250~2170)mm

产品质量：满足中华人民共和国林业行业标准《人造板饰面用装饰纸》(LY/T1831-2009)中的相关要求

2、主要建设内容及项目组成

成都建丰印刷纸有限公司拟在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内，租用其现有生产厂房布置年产印刷纸6000吨的生产线及配套的公辅设施。其中，本项目生产主车间、供排水、污水处理站及办公、生活设施均依托成都建丰林业股份有限公司(另文环评)。

⑴、新建设施

① 租用成都建丰林业股份有限公司现有生产厂房13500m2布置年产印刷纸6000吨的生产线(含原纸库、油墨库、成品库)；

② 在印刷纸生产主车间内配置印刷纸生产线，达到年产印刷纸6000t的生产能力；

③ 在厂区内建设变电所等公辅设施；

⑵、依托设施

本项目生产主车间、供排水、污水处理站及办公、生活设施均依托成都建丰林业股份有限公司(另文环评)。

本项目组成及主要环境问题见下表1。

表1   工程项目组成及主要环境问题表

| 类别 |  |  | 项目内容 | 可能产生的主要环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| 主体 工程 | 印刷纸生产 主车间 |  | 租用成都建丰林业股份有限公司现有生产厂房，建筑面积13500m2，配置年产印刷纸6000t的生产线，含原纸库、油墨库和成品库 | 施工废水 生活污水 扬尘、噪声 弃渣、弃土 生活垃圾 植被破坏 水土流失 交通影响 | 废气、噪声 废水、固废 | 本项目 建设 |
| 配套 工程 | 固废暂存间 |  | 在印刷纸生产主车间角落设置固废暂存间，约20m2 |  | 固体废弃物 |  |
|  | 污水处理 |  | 依托成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，采用生化处理工艺 |  | 废水、噪声 恶臭、污泥 | 依托 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 引自成都建丰林业股份有限公司厂区给水管网 |  | / |  |
|  | 供电 |  | 10KV高压架空专线，厂区内设变电所 |  | / | 本项目 建设 |
|  | 通风系统 |  | 在车间内安装轴流式风机 |  | 噪声、废气 |  |
| 办公及生活 辅助设施 | 办公楼 | 5层，与成都建丰林业股份有限公司共用 |  |  | 生活污水 生活垃圾 | 依托 |
|  | 员工食堂 | 依托成都建丰林业股份有限公司食堂， |  |  | 油烟 |  |
|  | 倒班宿舍 | 与成都建丰林业股份有限公司共用 |  |  | 生活污水 生活垃圾 |  |

3、总图布置及合理性分析

本项目位于成都建丰林业股份有限公司现有厂区范围内，生产主车间、厂区供排水、污水处理站及办公、生活设施均依托成都建丰林业股份有限公司，故本项目仅在现有生产主车间内布置生产线，生产主车间位于成都建丰林业股份有限公司厂区中部。

项目在成都建丰林业股份有限公司现有生产厂房内布置年产印刷纸6000t的生产线，原纸库和成品库位于车间西北角，油墨库和固废暂存间位于车间西南角，主生产线位于车间中部，车间东北角为污水收集池。

拟建项目对外环境的影响主要为噪声和无组织排放的含油墨废气。项目所使用的油墨为水性油墨，是世界公认的环保型印刷材料，通过在车间安装强制通风系统加强车间空气流通，不会对外环境造成明显影响；噪声在采取相关减振、厂房隔声等措施后，可使厂界噪声达标。

本项目用地范围及生产车间内的总图布置做到了工艺流程合理、功能分区明确、雨污分流、人物分流、道路网络和宽度满足工厂内外运输及消防要求，且本项目通过对生产过程中产生的污染物采取有效、可靠的治理措施，对外环境影响小。综上所述，项目总图布置合理。

4、工程投资

本项目总投资约2000万元，资金来源全部为企业自筹。

5、劳动定员及生产制度

本项目劳动定员138人，其中生产工作人员126人，技术管理人员12人。

工作制度采用三班倒，8小时/班，年平均有效工作日280天。

6、工程建设进度

根据本项目可行性研究报告，本工程拟定于2009年底投入试运行。

五、主要设备配置

本项目主要设备情况见下表2。

表2   项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开卷机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 涂布机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 干燥箱 | 台 | 8 |  |
| 4 | 调偏机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 印刷机 | 台 | 5 |  |
| 6 | 牵引机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 卷纸机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电控温控系统 | 套 | 1 |  |

六、原辅材料及能源消耗

1、原辅材料

⑴、原辅材料消耗

本项目印刷纸生产过程中所使用的原辅材料主要为原纸、油墨、颜料等。项目生产过程中主要原辅材料见下表3。

表3  主要原辅材料表

| 类别 | 名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅 材料 | 原纸 | 2460×(1250~2170)mm | t/a | 5985 | 检验不合格率约5% |
|  | 油墨 | 水性油墨 | t/a | 300 |  |
|  | 颜料 | / | t/a | 15 |  |

⑵、原辅材料组分及作用

①、原纸

本项目生产过程中，对所使用的原纸要求：

A、表面光滑无杂物，印刷性能好，油墨能很好粘附在纸上而不渗入纸内；

B、胶合性能好，能与基材人造板很好胶合；

C、对涂料有一定的渗透性，以防纸张的层间剥离，但渗透性不宜太大，否则易使装饰纸失去遮盖性；

D、要有一定的抗拉强度，原纸在印刷加工及贴面加工中不断裂；

E、要有一定的遮盖能力；

F、有色原纸耐光性要好，要求在底涂或面涂时颜料不折出，不影响树脂的固化。

②、油墨

油墨是用于包装材料印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体，由颜料、连结料和助剂等组成，用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷。随着社会需求增大，油墨品种和产量也相应扩展和增长。

本项目印刷纸生产所使用的油墨为水性油墨。水性油墨与溶剂型油墨的最大区别在于其使用的溶剂是水而不是有机溶剂，明显减少VOC(挥发性有机化合物)排放量，能防止大气污染，不影响人体健康，不易燃烧，墨性稳定，色彩鲜艳，不腐蚀版材，操作简单，价格便宜，印后附著力好，抗水性强，干燥迅速，故特别适用于食品、饮料、药品等包装印刷品，是世界公认的环保型印刷材料，也是目前所有印刷油墨中唯一经美国食品药品协会认可的油墨。

③、颜料

颜料就是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的，有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质，有机颜料一般取自植物和海洋动物。

本项目印刷纸生产所使用的颜料为丙烯颜料。丙烯颜料属于人工合成的聚合颜料，发明于20世纪50年代，是颜料粉调和丙烯酸乳胶制成的。丙烯酸乳胶亦称丙烯树脂聚化乳胶。与油画颜料相比，它有如下特性：

A、可用水稀释，利于清洗；

B、速干，着色层干后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜；

C、颜色饱满、浓重、鲜润，无论怎样调和都不会有“脏”、“灰”的感觉，着色层永远不会有吸油发污的现象；

D、持久性较长，丙烯胶膜从理论上讲永远不会脆化，也绝不会变黄。

2、能源消耗

本项目能源消耗情况见下表4。

表4  项目能源消耗表

| 项目 | 单位 | 年耗用量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 | m3/a | 7224 | 引自成都建丰林业股份有限公司给水管网 |
| 电 | 万kwh/a | 265.48 | 10KV高压架空专线 |

⑴、供电

本项目在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内建设，用电负荷等级为三级负荷，供电电源引自四川大邑经济开发区10kV高压架空专线电源，供电能力完全能满足本项目用电需求。本项目所需电压等级为220V/380V低压，为保证本项目用电，拟建一座附设式车间变电所，设置1台变压器(800kVA)为本项目220V/380V低压供电。

为减少电能损耗和方便用电管理，根据总图布置，附设式车间变电所设在靠近负荷中心位置。车间变电所设一间变压器室和一间低压配电室。变压器室设一台新型高效节能油浸式电力变压器(S10-800/10/0.4)，高压采用电缆架空敷设经熔断器保护接至变压器。低压室共设置8台低压配电屏，其中1台进线屏，2台补偿屏和5台馈电屏。变电所采用高压计量；高压采用速断、过流熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。

生产车间防雷等级为三级，建筑物设置避雷带，利用基础钢筋作接地带，钢筋混凝土柱内钢筋或轻钢结构钢柱作引下线，利用轻钢屋面避雷带做组成避雷装置，接地电阻应不大于1Ω。

⑵、给排水

本项目供水依托成都建丰林业股份有限公司该公司有较完善的给水系统，给水量有富余，可满足本项目生产、生活用水要求。本项目由成都建丰林业股份有限公司给水管网引入1条管径为DN200mm的给水管在厂区内呈环状敷设，管道覆土深度大于0.70m，单体建筑给水从厂区给水管上就近引入。

本项目排水采用雨污水分流制，系统由暗管组成。室外雨水干管管径为d300~700mm，根据厂区地形坡度，分片区就近接入厂区外市政雨水系统。生产废水及生活污水经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，

处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河。污水处理设施在09年中旬实施改扩建，由原来的100m3/d处理能力扩大到200m3/d处理能力。有能力接纳本项目产生的废水。

3、消防系统

⑴、工艺消防措施

为有效地防止印刷装饰纸在干燥过程中温度过高而发生火灾，在干燥段设置先进的自动调节温度的温控装置。

⑵、总平面布置

本项目总平面布置各建筑物的防火间距按《建筑设计防火规范》有关规定进行设计。各建筑物生产火灾危险性均属丙类或丙类以下，各建筑物耐火等级按二级或一级考虑；各生产车间之间防火间距大于15m，山墙之间防火间距大于20m；生产车间四周设6m宽环形消防通道；各建筑物安全疏散出入口由4m宽车间引道与消防通道相连接。

⑶、建筑

印刷纸主车间为单层压型金属板H型钢门式刚架单层轻型钢结构。车间建筑耐火等级为二级；车间火灾危险性属丙类。主车间单层建筑最大占地面大积于规范中防火分区允许占地面积的规定，增设防火墙隔开，以满足规范防火面积要求。生产车间单层建筑其最大安全疏散距离≤80m；多层建筑最大安全疏散距离≤22m，走道和门的宽度不小于1.8m。楼梯宽度不小于1.2m。

⑷、消防给水

本项目全厂采用临时高压消防管网。项目整个厂区不存在高层建筑，全厂在同一时间内只考虑发生一次火灾，消防用水流量为40l/s，火灾延续时间按3小时计算，灭火用水总量需要为144×3=432m3，建500m3水池一座，既可满足生产循环用水，还可作为可靠的消防水源，供消防泵火灾期取用。泵房内安装一套消防自动给水设备，自灌吸水，采用成熟的气压调控，水泵启闭全自动，安全可靠，确保当消防用量最大时，布置在任何最高处的水枪充实水柱不小于10m。

在管网敷设方面，围绕堆场及主车间组成环状，室外消防栓的数量根据计算确定，但其间距不超过120m，各车间均设置室内消火栓系统，规格采用SN65栓，其间距经计算确定，但不超过50m，除此之外，车间适当位置均挂放干粉灭火器，使消防设施配套齐全，有备无患。

4、绿化

绿化不仅具有较好的调温、调湿、吸灰、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能，而且对美化厂区环境，改善劳动条件，增强工人健康，提高工作效率等都有一定的作用。

根据厂区总图规划和建筑设计的情况，采用随交通线路自由布置方式，根据景观视线分析，在道路两侧种植行道树、空地处种植花草，使一年四季均有良好的观赏效果，以期达到和谐的自然环境效果。绿化布置采用点、线、面结合方式，在建筑物四周空地种置绿篱、草坪、行道树，并配置观叶、观花植物和花卉。绿地设有庭院灯及喷灌系统，达到环境简捷、整齐的目的。

预计绿地总面积10667m2，绿地率20%。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为成都建丰印刷纸有限公司年产6000吨印刷纸生产线项目，拟在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内建设，租用其已有生产厂房布置年产6000吨印刷纸生产线，用地面积约53333m2，合约80亩，为规划的工业用地。项目建设性质属新建，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

建设项目基本情况(续)

建设项目基本情况(续)

建设项目基本情况(续)

建设项目基本情况(续)

建设项目基本情况(续)

建设项目基本情况(续)

建设项目基本情况(续)

建设项目基本情况(续)

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

大邑县在中国的大地构造上属扬子板块的西部地区，位于成都平原与龙门山的交接处，属龙门山北东向构造带东缘的一部份。大邑县位于成都平原西部，距成都市区48公里，地跨东经102°59′至103°45′，北纬30°25′至30°49′。东北与崇州市为界，东南与新津县邛崃市毗邻西北与芦山县、宝兴县、汶川县接壤。

本项目拟选址在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内建设，租用其已有生产厂房布置印刷纸生产线，工程地理位置见附图1。

2、地形地貌、地质条件

大邑县地处成都平原向川西北高原过渡的前沿地带，其西部为成都平原与龙门山脉隆起的缝合带。在上述地质构造格局的控制下，受地壳不等幅升降和流水切割侵蚀的综合作用影响，境内地貌形态多样，平原、丘陵、低山、中高山、高山、极高山并存，自东向西依序分别形成阶梯状。其中，平原占22.8%，丘陵占16.7%，山地占60.5%。与此同时，平原向高原过渡的特写位置，西部急剧隆起，造成境内相对高度极大。境内西北最高峰苗基岭(大雪塘)海拔5364m，东南最低处的韩场镇杨家祠堂海拔仅475m，相对高差达4889m。西部山区地貌破碎，沟壑纵横，群山绵亘，高峰耸峙，景观秀美，中纬度、低海拔的西岭雪山的雪域为一大奇观。

本项目所在地无不良地质现象。

3、气候特征及气象条件

大邑县位于亚热带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水充沛，夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，非常适合发展全天候的四季旅游。境内年平均气温为16.0℃(平坝区)，1月平均气温5.5℃，7月平均气温26.1℃，极端最低气温-4.8℃，极端最高气温35.1℃，无霜期多年平均为284天，平均年降水量1098.2mm。

大邑县地面海拔高度差异悬殊，气温随海拔高升而降低。丘陵、山地区平均气温分别为12℃-15℃和11.4℃。年降水量随海拔升高反而增大，平原、丘陵和山地区平均降水量依序分别为1095.5mm、1156.3mm、1268.8mm。降水多集中在7、8月，其降水量约占年降水量的46.3%(平坝区)，年平均日照时数，平坝、丘陵、山地区依序分别为1033.8小时、744.4小时和683.7小时。随山体海拔高度的变化，常显现“一山有四季，十里不同天”的生物气候垂直变化特点。

拟建项目所在地常年主导风向为NW，平均风速为2.8m/s。

4、水文

大邑县境内沟渠纵横，7条自然河流加三合堰，年平均径流量为179290万m3，可灌溉全县耕地面积一半以上。地表水的分布，山区多于平原，平原多于丘陵。县境内主要自然河流有7条：

斜江河：斜江河发源于斜源乡境北红岩山龙洞子，其水南流，受梯子岩、炼焦坪之水，至神仙桥折而东流，受瓦子坪之水至太平场，纳观音坪、许家沟、九龙沟、孙家坡水东流经三元场、萧河坝，于金陵寺受黄河之水，流至鹤鸣山，称西涧。大支流源于雾山乡境北红岩山观音岩老顶，水出经王爷庙、虾子口，至兴隆场名三岔河与雾山水汇流，经接待堂、茅草坡、土地坎至鹤鸣山，称东涧。东西两涧在鹤鸣山三官庙汇流，水量增大，河道增宽，经鹤鸣乡的胜会寺、奔河湾和灌口场、旋滩子，至悦来镇两合水受大溪河水，又东流经悦来镇葛藤堰和凤凰乡杨河坝、凤凰村，至晋原镇西南流，经斜江、五龙、苏家3乡境，在莲花墩受粗石河水，在苏家场受干溪河水，再下经永济堰和安仁镇芦灰窑、唐场，在唐场镇的但瓦窑出县境，于邛崃县羊安乡黄塔注入南河。斜江河在县境主河道长66km，流域面积264km2，年平均流量9.7m3/s，多年平均径流量2.869亿m3，水能蕴藏量0.71万KW。

出阝江河：出阝江河发源于双河乡白沙岗北端，经打索厂至天车坡受小河子水西南流，在双河场与源于白沙岗南端的经红椿坪、大飞水、小飞水的一支流相汇，始称出阝江。出阝江在双河场东流，经栗子坪、花水湾至老鹰岩纳大龙溪水，至安顺乡的花碑坊纳小龙溪水，至天宫庙纳杨沟、川帮水，至川溪口纳黎家沟、黄家坡、戴家沟水，至出阝坝场纳鱼泉、华山、田园水，至三坝乡的上坝纳马桥、潘山、李坪水，经三坝场、高坝和新场镇的川王宫、头堰、新场，于五潼庙出境，至邛崃县城西注入南河。耤出阝坝场以上为上游，耤出阝坝场至新场镇小岩子为中游，小岩子以下为下游。此江在县境主河道长60km，虎跳河以上集雨面积403km2，从大飞水至新场河段，年平均流量15.31m3/s，多年平均径流量4.967m3。河床高差900m，水能蕴藏量4.06万KW，可开发量3.14万KW。出阝江河历来为县境主要灌溉河流，中、下游兴建有多处水利工程设施，引水灌田。

黄水河：黄水河发源于双河乡境内大雪峰(一名大雪塘)西，东南流纳牛井沟、沙湾沟、鹿场、两叉沟、岔沟等支流，在中嘴汇黑水河后，名玉溪河，出县境，经芦山县注入青衣江。此河在县境内主河道长30.5km，流域面积200km2，年平均流量7.58m3/s。水能理论蕴藏量6万KW，可开发容量4万KW。

黑水河：黑水河又名长石坝河，发源于双河乡境内的大雪峰东，南流纳白英沟、三岔沟、麦秧林、冷浸沟等支流，在中嘴汇黄水河后名大川河，出县境，经芦山县注入青衣江。河道上宽下窄，深切谷，个别河段成一线天的高山峡谷。此河在县境内主河道长26km，流域面积187km2，年平均流量7.09m3/s至10.0m3/s，水能理论蕴藏量7万KW，可开发容量5万KW。

干溪河：干溪河源于崇庆县青山堰水，于青霞乡分水岭流入县境，后汇各溪流经龙凤场、里仁场、镇东场等地，在苏家场汇入斜江河。此河在县境内主河道长21km。倒马坎至苏场桥河段为大邑、崇庆两县界河。

粗石河：粗石河源于斜源乡飞凤山后天宫堂，名杨沟。经联和水库，至两合水纳火夹沟水，至丰收水库纳刘沟水，流至观音堂纳傅家沟水，至江水碾纳罗沟水，向东南流，经敦义乡金洞子水库、灯笼场，至斜江乡莲花墩汇入斜江河。粗石河全长12.35km。

西河：西河由崇庆县集贤乡华新村流入大邑县境龙凤乡龙华场，为大邑、崇庆两县界河，经张渡、韩河心、方渡，在沙渠乡刘墙碥出境入新津县。西河在县境内长10.58km。

本项目生产废水及生活污水经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河。评价河段斜江河主要水体功能为泄洪、农灌。项目厂外农灌沟及斜江河农灌沟汇入处下游8.5km范围内无划定的饮用水源保护区。

5、生态环境

温暖湿润的气候条件，铸成土地的广宜性优势。同时，光热水生命与生态因子受复杂多变的地貌形态影响，导致不同地貌形态区和地域区光热水因子组合配置千变万化，千差万别，从而形成了多种多样的自然生态环境类型，生物多样性优势十分明显。据现有的调查研究成果表明，大邑县拥有植物226科、1527属、8600余种，脊椎动物5个纲36个科。其中不乏国家重点保护的珍稀动、植物，诸如被称为活化石的古老孓遗植物银杏、珙桐、水杉以及珍稀动物大熊猫、金丝猴等。可以说，大邑县是一个重要的物种资源基因库，优异的生物和地理科研与教育基地。

与此同时，随着光热水气候因子随海拔高度的变化，大邑县植物垂直地带分布规律明显。大邑县地带性基带植被为亚热带常绿阔叶林。从低到高的植被垂直分带谱为：常绿阔叶林(海拔<1500m)-常绿阔叶林和常绿阔叶、落叶阔叶混交林(海拔1500-2400m)-常绿针叶林(海拔2400-2800m)-常绿针叶、落叶针叶混交林(海拔2800-3500m)-亚高山灌丛草甸(海拔3300-3800m)-高山草甸(海拔3800-4500m)-高山寒漠土(海拔4000-5000 m)。

经调查，评价区域内未发现需要特殊保护的珍稀动、植物及古大名木。

社会环境概况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

2009年，大邑县城市建设成效显著，城区面貌整体提升。新城区晋原镇采用市场化配置资源的方式，新引进了大批房地产项目，到位资金1.65亿元，盘活存量土地500余亩。工业集中区完善了一期水、电、气、路、通信、排污等基础设施建设，启动了二期基础设施建设。城区综合管理力度加大。市政设施完好率达95%，城市绿化率达32%，绿地覆盖率达34%，人均公共绿地8.6平方米。年末城市铺装道路长度69.78公里，铺装道路面积142.9万平方米。

基础设施：大邑县基础设施已跨入中国西部地区先进行列，水、电、气、路和通信配套，适宜企业发展和居家生活的现代化山水旅游城市初具规模。全县水、电、气供应充足，富余量大，价格优惠。在供电上，大邑除与省电网联网外，还是产电大县，自备电源充足。在通信上，无线、有线和宽带网络覆盖全县。在交通上，县城距成都市区48km，已进入成都“半小时经济圈”；距双流国际机场35km；川西旅游环线、大双旅游快速通道、出阝新旅游复线等高等级公路纵横全境；实现了乡乡镇镇通水泥路，基本实现村村通水泥路。

现代工业：2009年，大邑县工业生产增长较快。全县工业实现增加值131188万元，比上年增长15.1%，对经济增长的贡献达34.0%，居各行业之首。主要工业产品产量增长较快，产销衔接状况较好，全年工业企业产品销售率为95.6%，工业经济运行质量和效益有所改善。年销售收入上亿元的企业有7家，利税总额上千万的企业有3家，综合经济效益指数达109.3%，其中，总资产贡献率为7.7%，资本保值增值率为127.3%，资产负债率为55.5%，全员劳动生产率为42168元/人。

工业集中区发展步伐加快。工业集中发展区投产企业个数为39个，实现工业增加值38969万元，集中度达52.0%。

工业投入力度加大，高新产业发展势头良好。全县完成工业投资115036万元，比上年增长57.1%，工业投资占固定资产投资的比重为53.9%，比上年提高3.9个百分点，完成工业技改投资65763万元，增长79.5%。全县高新技术企业达到9家，实现工业总产值47500万元，高新技术产业产值占整个规模以上企业工业总产值的比重超过25%。

现代农业：2009年，全县农业生产稳步发展。初步统计，实现农业总产值203324万元，增长14.2%。其中，种植业产值77994万元，畜牧业产值113626万元。全县粮食播种面积551435亩，比上年调减47439亩，油料播种面积110350亩，比上年增加1608亩。农业生产结构进一步调整，种植业所占比重由上年的44.4%下降为38.4%，牧业所占比重由上年的50.0%上升为55.9%。粮食播种面积与各类经济作物播种面积的比例由上年的65.4:34.6改变为62.3:37.7。粮食总产量205720吨，下降12.8%；油料总产量13864吨，下降5.3%；食用菌总产量42873吨，增长2.7%；药材产量429吨；肉类总产量88603吨，增长34.3%；蚕茧产量390吨；水产品产量5800吨，增长10.3%。产业化经营水平不断提高，食用菌、榨菜产业化优势突出，全县食用菌种植面积达20919亩，榨菜种植面积达30000亩。近10万农户从事农业产业化经营，农业产业化经营实现产值85000万元。

农业生产条件继续改善。年末有效灌溉面积20414公顷，全年农村用电量达22215万千瓦时，比上年增长14.3%，年末农业机械总动力13万千瓦。

第三产业：2009年，全县交通设施建设不断加强。年末全县公路里程达1681km，其中高速公路18.43km；全县100%的村通汽车。全年新改建公路124.8km。年末全县拥有营运汽车2169辆，其中载货汽车1662辆，载客汽车507辆。全年公路货运周转量30140万t/km，增长10.4%，公路客运周转量22483万人/km。

邮电通信业继续发展。全年完成邮电业务总量19970万元，比上年增长2.8 %。全县电话用户101582户，增长15.5%，其中城镇住宅电话用户32235户，农村住宅电话用户47300户，小灵通用户达15810户。移动电话用户达到11.8万户，互联网上网用户数4150户。

旅游业较快发展。全年接待国内游客245.25万人次，比上年增长15.9%；国内旅游收入37700万元，增长17.1%；平均每人次旅游消费支出153.7元，增加1.5元。全年接待海外游客4538人次，增长7.4%；实现旅游外汇收入73.15万美元，增长7.8%。旅游接待设施进一步改善，年末星级饭店个数1个，星级饭店客房总数110间。旅行社1家。

社会事业：2009年，大邑县卫生事业进一步推进。全年改造乡镇卫生院6个，投资总额390万元，比上年增长171.4%。新型农村合作医疗参合率达98%，中小学生、婴幼儿住院医疗参保率达80%。血吸虫病防治工作提前一年达到国家血吸虫病传播控制标准。农村药品集中配送网络和农村药品监督供应网络建设成果进一步巩固。年末有卫生机构44 个，医院、卫生院40个，卫生技术人员1278人，医院、卫生院技术人员1100人，其中医生 616人。各类卫生机构总床位1393张，其中医院床位720张。全年医院门诊人次737692 人次。居民无偿献血2341人次。

四川大邑经济开发区简介：

四川大邑经济开发区原名为“大邑工业集中发展区”，成立于2003年5月28日，位于大邑县城东南面，沿成温邛高速公路两侧分布。2004年11月被成都市委、市政府确认为市属21个工业集中发展区之一；2005年11月被批准为“四川省现代制造业示范区”、“四川省循环经济示点区”。

为了更好地整合产业资源，延伸产业链，充分利用成渝经济区的辐射优势，积极承接灾后产业转移，推动大邑县整体经济的快速发展，大邑工业集中发展区更名为“四川大邑经济开发区”，并由相关部门编制了《四川大邑经济开发区发展规划》。四川省发改委以 川发改经济综合【2009】1318号 文对《四川大邑经济开发区发展规划》进行了批复。

四川大邑经济开发区总规划面积28.8km2，近期规划面积为10.13km2，已完成3.52km2建设，正在启动4.36km2的二期基础设施建设，规划有凯西金属工业园、浔兴服装辅助产业园、自行车产业园、温州轻工产品工业园等“园中园”。目前，入驻工业园区的项目达100余个，协议投资161.3亿元，到位资金22亿元，在建企业38家，投产企业32家。

思路定位：科技、生态、人文、环保

发展格局：资源共享、错位竞争、集群发展

基础设施：水、电、气、路、通讯、光纤、排污以及污水处理一应俱全

产业要求：机械制造、金属制品、家电、纺织服装、医药、食品、建工建材和其它高科技企业

建设项目所在地自然环境社会环境简况(续)

建设项目所在地自然环境社会环境简况(续)

建设项目所在地自然环境社会环境简况(续)

建设项目所在地自然环境社会环境简况(续)

建设项目所在地自然环境社会环境简况(续)

建设项目所在地自然环境社会环境简况(续)

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：

本项目环境空气、地表水环境质量现状评价引用大邑县环境监测站2009年12月对项目所在区域的环境空气、地表水环境质量现状监测结果。

一、环境空气

1、监测点位置

表5   大气监测点位置

| 监测点号 | 地 点 | 方 位 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地 | / |

2、现状监测结果

监测因子为：TSP、SO2、NO2和甲醛。

表6   现状监测结果统计及评价      单位：mg/m3

| 测点 | 项目 | 样品数 | 采样 天数 | 浓度范围 (mg/m3) | 最大测值 Cmax(mg/m3) | Imax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | SO2(小时值) | 12 | 3 | 0.014-0.017 | 0.017 | 0.034 |
|  | NO2(小时值) | 12 | 3 | 0.015-0.021 | 0.021 | 0.088 |
|  | 甲醛(1次值) | 12 | 3 | 0.0015* | 0.0015* | / |
|  | TSP(日均值) | 3 | 3 | 0.059-0.075 | 0.075 | 0.250 |
| 备注 | TSP、SO2、NO2执行GB3095-1996二级标准，日均值：TSP：0.30mg/m3，一次值：SO2：0.50mg/m3，NO2：0.24mg/m3；甲醛执行TJ36-79中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”，一次值：甲醛：0.05mg/m3 |  |  |  |  |  |

3、评价结果

由环境空气质量现状监测统计结果可见：项目所在区域TSP日平均浓度范围值为0.059~0.075mg/m3，日平均浓度值无超标现象；SO21小时平均浓度范围值为0.014~0.017mg/m3，NO21小时平均浓度范围值为0.015~0.021mg/m3，1小时平均浓度值无超标现象，满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准要求。甲醛均为未检出，满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”要求。综上所述，评价区域环境空气质量良好。

二、地表水

1、监测断面位置

本次评价共设3个监测断面，监测点位置和监测结果见下表7和表8。

表7  水质监测断面位置

| 河流 | 断面编号 | 断面位置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 斜江河 | Ⅰ | 项目污水排放口上游500m |  |
|  | Ⅱ | 项目污水排放口下游1000m |  |
|  | Ⅲ | 项目污水排放口下游3000m |  |

2、监测及评价结果

水质现状监测及评价结果见下表8~表9。

表8  水质现状监测结果      单位：mg/L

| 项 目 | I断面 |  | Ⅱ断面 |  | Ⅲ断面 |  | 评价 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围值 | 超标率(%) | 浓度范围值 | 超标率(%) | 浓度范围值 | 超标率(%) |  |
| CODCr | 6 | 0 | 7-8 | 0 | 7 | 0 | ≤20 |
| BOD5 | 2.30-2.40 | 0 | 2.30-2.50 | 0 | 2.40-2.50 | 0 | ≤4 |
| pH | 7.54-7.61 | 0 | 7.58-7.60 | 0 | 7.55-7.58 | 0 | 6-9 |
| 氨氮 | 0.299-0.322 | 0 | 0.350-0.395 | 0 | 0.395-0.423 | 0 | ≤1.0 |
| 石油类 | 0.034-0.036 | 0 | 0.040-0.041 | 0 | 0.031-0.039 | 0 | ≤0.05 |
| 甲醛 | 0.025* | 0 | 0.025* | 0 | 0.025* | 0 | ≤0.9 |
| 备 注 | 采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准。 |  |  |  |  |  |  |

表9  水质现状评价结果      单位：mg/L

| 项 目 | 评价 标准 | I 断 面 |  | Ⅱ 断 面 |  | Ⅲ 断 面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围值 (mg/L) | 单项指数 范围值 | 浓度范围值 (mg/L) | 单项指数 范围值 | 浓度范围值 (mg/L) | 单项指数 范围值 |
| CODCr | ≤20 | 6 | 0.30 | 7-8 | 0.35-0.40 | 7 | 0.35 |
| BOD5 | ≤4 | 2.30-2.40 | 0.58-0.60 | 2.30-2.50 | 0.58-0.63 | 2.40-2.50 | 0.60-0.63 |
| pH | 6-9 | 7.54-7.61 | 0.27-0.31 | 7.58-7.60 | 0.29-0.30 | 7.55-7.58 | 0.28-0.29 |
| 氨氮 | ≤1.0 | 0.299-0.322 | 0.30-0.32 | 0.350-0.395 | 0.35-0.40 | 0.395-0.423 | 0.40-0.42 |
| 石油类 | ≤0.05 | 0.034-0.036 | 0.68-0.72 | 0.040-0.041 | 0.80-0.82 | 0.031-0.039 | 0.62-0.78 |
| 甲醛 | ≤0.9 | 0.025* | / | 0.025* | / | 0.025* | / |
| 备 注 | 采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准进行评价。 |  |  |  |  |  |  |

由上表9可知，对于评价河段的3个地表水监测断面，参与评价的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准要求，评价范围内地表水环境质量良好。

三、声环境

项目所在区域声学环境质量现状评价采用大邑县环境监测站2010年11月23日至11月24日的监测结果。

本次评价共布设4个噪声监测点进行声学环境质量现状监测。噪声监测结果见下表10。

表10   噪声现状监测结果统计      单位：dB(A)

| 编号 | 声级值 |  | 方 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1# | 50.0-52.4 | 44.2-45.0 | E，1m | 厂界噪声 |
| 2# | 50.9-51.5 | 43.9 | S，1m |  |
| 3# | 51.7-52.3 | 42.7-42.8 | W，1m |  |
| 4# | 52.7-53.0 | 41.0-43.3 | N，1m |  |
| 评价标准 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区(昼间≤65dB、夜间≤55dB)标准 |  |  |  |

由表10可见，项目所在地环境噪声昼间在50.0~53.0dB(A)之间，夜间在41.0~45.0dB(A)之间，各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求，评价区域内声学环境质量较好。

四、生态环境

拟建项目位于四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内。由于受人为经济活动的长期影响，项目所在区域自然植被基本不复存在，取而代之的是农田植被、四旁植被和缓丘植被。区域地势较平坦，植被覆盖率一般，无需要特殊保护的珍稀动、植物及古大名木分布，有轻度或微度的水土流失，生物多样性程度低。

环境保护目标(列出名单及保护级别)：

一、外环境关系

拟建项目选址位于四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内，用地面积约53333m2，合约80亩，距离其西面的大邑县晋原镇城区约3km，项目外环境关系见附图。由图可见，厂区北面紧邻成温邛高速公路，高速公路以北距离本项目约100m处为西岭春茶厂和罗马酒厂，其余为大片的农田，其间分布有零星农户；厂区东面为一条水泥小路，小路以东是一片农田，分布有镇东村农户数十户，200余人，与厂界最近距离约120m；厂界以南为开发区大片待建空地；厂区除西南角300m处分布有10余户外，西面均为农田。斜江河为本项目废水最终受纳水体，位于项目西南面约1km处。

二、环境保护目标

1、环境空气

项目所在区域的环境空气质量功能区属《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二类区，环境空气保护目标为项目所在区域环境空气质量不因项目的建设而改变。

2、水环境

本项目产生的废水经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河。项目地表水环境保护目标为：

农灌沟：项目污水排放口上游100m至汇入斜江河处河段；

斜江河：农灌沟汇入处上游500m至下游3km河段。

3、声环境

项目所在区域声学环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

表11  项目附近环境保护目标表

| 保护目标 | 方位 | 距离(相对) | 环境要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零星农户 | N | 100m～200m | 环境空气、噪声 |
| 镇东村农户 | E | 120m～500m | 环境空气、噪声 |
| 农户 | SW | 300m | 环境空气 |
| 农灌沟 | W | 项目污水排放口上游100m至汇入斜江河处河段 | 地表水环境 |
| 斜江河 | SW | 农灌沟汇入处上游500m至下游3km河段 | 地表水环境 |

环境质量状况(续)

环境质量状况(续)

环境质量状况(续)

评价适用标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。(pH 6～9、CODcr≤20、BOD5≤4、NH3-N≤1.0、石油类≤0.05、甲醛≤0.9，单位：mg/l) 2、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。(日平均：TSP：0.3；1小时平均：SO2：0.50、NO2：0.24，单位mg/m3)和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”(一次值：甲醛0.05，单位mg/m3) 3、区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类(昼间≤65dB、夜间≤55dB)标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准。(CODcr≤100mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤70mg/l、NH3-N≤15mg/l) 2、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中相关要求(车间浓度限值：丙醇200mg/m3，丁醇200mg/m3)。 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))标准。 4、施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目建成后，全厂总量控制污染物排放情况如下： 水污染物：CODcr：0.54t/a，NH3-N：0.08t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)

本项目为成都建丰印刷纸有限公司年产6000吨印刷纸生产线项目，租用成都建丰林业股份有限公司厂区现有生产厂房布置印刷纸生产线及配套的公辅设施。根据项目特点，其对环境的影响因素可分为两个阶段，即工程建设施工期和营运期。

一、施工期

本项目将租用成都建丰林业股份有限公司厂区现有生产厂房布置印刷纸生产线，其施工期主要包括装饰工程、设备安置等过程。项目施工期先期对现有生产厂房进行装饰施工，装修完毕后进行生产设备的安装，其施工期工艺流程及产污环节见下图1。

图1  施工期工艺流程及产污环节图

二、营运期

本项目建成后，以原纸、油墨、颜料等为原料，年产印刷纸6000吨。项目生产工艺及产污环节见下图2。

(一)、生产工艺说明

本项目印刷纸生产采用凹版印刷，所需凹版为供货商提供的成品，生产过程中无制版工序，亦无底涂工序。项目印刷过程中所使用的油墨为水性油墨，颜料为丙烯颜料，油墨(或颜料)只需加入少许自来水调制。

原纸、凹版、油墨(或颜料)准备好以后，将进行装饰纸的印刷。为得到好的效果，一般采用三套色凹版印刷或四套色凹版印刷。为使印刷图案清晰，需通过橡胶辊对印刷面施加一定压力，同时用刮刀刮去版辊上多余的油墨。原纸由版辊印刷后经电加热干燥装置进行干燥，最后卷成印刷装饰纸。在印刷过程中，原纸多次通过舒展辊，使纸张往两边展平，不致发皱。在套色印刷过程中要求套色准确。横向套色可调整各版辊的轴向位置，纵向套色要求各版辊直径相同、转速一致，并通过摆辊调节二个版辊之间的纸长，以达到纵横套准的要求。

印刷完成的印刷纸卷进入检验工序，合格品直接包装入库；不合格品送入固废暂存间暂存，最终送成都建丰林业股份有限公司热能中心作为燃料焚烧处置。

图2  项目生产工艺及产污环节图

(二)、项目水平衡分析

本项目水平衡情况见下图3。

图3  项目水量平衡图      单位：m3/d

由图3可见，项目建成后，全厂新鲜水用量为25.8m3/d，其中，设备冷却新水补充0.5m3/d，油墨(或颜料)调制用水0.1m3/d，生活用水20.7m3/d，设备清洗、车间清洗用水2m3/d，绿化用水2.5m3/d。排水包括生活污水17.6m3/d和设备清洗、车间冲洗废水1.6m3/d，合计废水水量为19.2m3/d。

主要污染工序

一、主要污染因素分析

本项目建设施工期会对环境造成一些影响；营运期也会对环境造成污染。虽然这些污染物产生强度不大，但从环保角度出发，若不能妥善处理，会对成都建丰印刷纸有限公司周围环境带来一定影响。鉴此，应对其进行分析，并采取措施将不利影响减至最低。

(一)、施工期

1、拆迁、征地的影响

本项目拟建地位于四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内，租用其现有生产厂房布置印刷纸生产线，用地面积约53333m2，合约80亩，为规划的工业用地，故本项目的建设不涉及拆迁问题。

2、对交通的影响

工程建设时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和繁忙，极易造成交通事故。这种影响随着工程的结束而消失。

3、对生态的影响

项目所在区域为四川大邑经济开发区建设区，地势较平坦，区域内无野生动植物，生物多样性程度低，对生态环境影响不大，但场地砂石料堆放可能因降雨造成流失。

4、对大气环境的影响

在施工期，本项目主要是在成都建丰林业股份有限公司现有厂房内布置生产线，产生的扬尘量极少，且有厂房阻隔，对外环境影响不明显；但施工机械及运输车辆将产生TSP等污染物，给大气环境造成一定的影响。

5、对地表水环境的影响

施工期间将会产生一定量的施工废水和施工人员的生活污水。

6、对声环境的影响

工程施工机械及运输车辆产生噪声，将对工程附近地区(≤100m范围内)声环境带来一定的影响。

7、固废的影响

工程施工时，施工人员将会制造一定的生活废弃物，会对施工区的卫生环境产生一定的影响。

(二)、营运期

本项目为成都建丰印刷纸有限公司年产6000吨印刷纸生产线项目。项目生产过程对环境的危害包括废气、废水、噪声、固体废弃物等方面。现分析如下：

1、废气：印刷纸在干燥过程中将产生含油墨废气；

2、废水：设备冷却用水循环使用，本项目排放的废水主要为厂区员工排放的生活污水和设备清洗、车间清洗用水；

3、噪声：主要为开卷机、印刷机、卷纸机、通风机等产生的设备噪声；

4、固体废弃物：主要为印刷纸检验工序产生的不合格品以及员工产生的生活垃圾等。

二、施工期产污来源、污染物源强及治理措施

1、扬尘

本项目主要是在成都建丰林业股份有限公司现有厂房内布置印刷纸生产线，产生的扬尘量极少，且有厂房阻隔，对外环境影响不明显；但施工机械及运输车辆将产生TSP等污染物。

治理措施：(1)、及时清除运输车辆泥土和路面尘土；(2)、生产线建设主体用密目安全网围护；(3)、建材及建碴运输车辆密闭。

2、施工弃土、弃渣

本项目主要是在成都建丰林业股份有限公司现有厂房内布置印刷纸生产线，无弃土产生。但由于将对厂房进行适量改造，将产生少量建筑弃渣。

处理措施：建筑弃渣外运至大邑县指定的建筑弃渣堆放场。

3、施工期废水

施工期的废水来源为两部分：一是厂房装饰改造施工产生的生产废水；二是施工人员产生的生活污水。

(1)、生活污水

项目建设施工期间，高峰时施工人员及管理人员合计约100人。其生活污水按20L/人· d计，产生量为2m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为1.6 m3/d。

治理措施：利用成都建丰林业股份有限公司厂区已有厕所，生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站。

(2)、混凝土搅拌废水：施工期间产生少量混凝土搅拌废水。

治理措施：修简易沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不排放。

4、噪声

施工机械噪声是项目施工建设中主要污染因子。本项目施工用机械设备有：混凝土震捣器、摇臂式起重机、装载机、铆枪以及运送建材、建渣的载重汽车等，主要施工机械产噪情况见下表12。

表12  施工期主要噪声设备噪声及强度

| 设备名称型号 | 噪声测距(m) | 噪声级 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 混凝土震捣器 | 15 | 80 |
| 摇臂式起重机 | 15 | 87 |
| 装载机 | 15 | 84 |
| 铆 枪 | 10 | 90 |
| 卡车 | 15 | 83 |

治理措施：①、高噪声工种避免夜间施工；②、进、离场运输工具限速，禁止鸣笛。

5、固体废弃物

本项目施工期产生的固体废弃物主要是少量建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。项目施工时产生的少量建筑垃圾运往规定的建筑垃圾处置场。建筑垃圾运输时，应严格按照有关规定，选择对城市环境影响最小的运输路线。用运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装载适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路。

另外，高峰时施工人员及工地管理人员约100人，工地生活垃圾按0.4 kg/d·人计，产生量为0.04t/d，全部纳入城市垃圾清运系统，日产日清，由环卫车运至城市垃圾处理场。

三、营运期主要污染物的产生、环保措施及排放

1、废气污染物

本项目正常生产过程中产生的废气主要为印刷纸干燥过程中产生的含油墨废气。项目印刷纸生产所使用的油墨为水性油墨，其与溶剂型油墨的最大区别在于其使用的溶剂是水而不是有机溶剂，明显减少VOC(挥发性有机化合物)排放量，是世界公认的环保型印刷材料。在印刷纸干燥过程中，由于受热的原因，油墨中的VOC将会挥发，产生含油墨废气，主要含少量丙醇、丁醇、异丙醇等有机化合物。项目在生产车间内设置机械抽风装置以加强车间通风。根据类比分析，车间内丙醇浓度约为5mg/m3，丁醇浓度约为5mg/m3，远低于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的标准限值要求(丙醇车间浓度限值为200mg/m3，丁醇车间浓度限值为200mg/m3)。

综上所述，项目大气污染物治理措施从经济、技术角度可行。

2、废水污染物

项目设备冷却用水循环使用，排放的废水主要为设备清洗、车间清洗用水和厂区员工排放的生活污水。

本项目车间清洗不是直接采用自来水冲洗，而是采用拖布拖洗，故车间清洗废水产生量较少。设备清洗、车间清洗废水合计产生量约1.6m3/d，经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河。

本项目劳动定员为138人，生活用水量按0.15m3/人.d计，生活污水转化率取0.85，则生活污水产生量为17.6m3/d。生活污水经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河。

本项目废水产生及排放情况见下表13。

由表13可知，本项目废水中污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准要求。

成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站采用“采用UASB＋生物接触氧化的处理工艺” 处理工艺，设计处理规模为200m3/d，处理对象主要为厂区生产废水和生活污水。根据项目业主提供的资料，成都建丰林业股份有限公司现进入污水处理站处理的废水约100m3/d，尚有剩余处理能力，能够满足本项目污水处理的需求。其污水处理工艺见下图4。

表13  项目废水产生及排放情况

| 类别 | 废水量 | 项目 | 污染物 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |  |
| 设备、车间 清洗废水 | 1.6m3/d | 产生浓度 | 2000 | 1800 | 800 | 50 | 经成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站处理 |
|  |  | 产生量 | 0.90 | 0.80 | 0.36 | 0.02 |  |
| 生活污水 | 17.6m3/d | 产生浓度 | 400 | 200 | 300 | 25 |  |
|  |  | 产生量 | 1.97 | 0.99 | 1.48 | 0.12 |  |
| 合计 | 19.2m3/d | 产生量 | 2.87 | 1.79 | 1.84 | 0.14 |  |
|  |  | 排放浓度 | 100 | 20 | 70 | 15 |  |
|  |  | 排放量 | 0.54 | 0.11 | 0.38 | 0.08 |  |
| GB8978-1996一级标准 |  |  | 100 | 20 | 70 | 15 |  |

注：表中浓度单位为mg/L，量单位为t/a。

图4  成都建丰林业股份有限公司工艺流程图

综上所述，项目废水污染物治理措施有效可行。

3、噪声

本项目正常生产过程中产生的噪声主要为设备噪声，产生噪声的设备主要为开卷机、印刷机、卷纸机、通风机等，声源强度≤95dB(A)。项目各产噪设备情况及治理措施见下表14。

表14  项目噪声源产生、治理措施及处置效果

| 序号 | 产生源 | 单台设备噪声值(dB) | 位置及数量(台) | 治理措施 | 室外声级值(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开卷机 | 75 | 生产厂房：1 | 厂房隔声 | 65 |
| 2 | 印刷机 | 95 | 生产厂房：5 | 减振、厂房隔声 | 85 |
| 3 | 卷纸机 | 75 | 生产厂房：1 | 厂房隔声 | 65 |
| 4 | 通风机 | 85 | 生产厂房：2 | 减振 | 75 |

由上表可知，项目除了尽量选用低噪声设备外，还对印刷机和通风机采取了减振措施，同时利用厂房隔声，通过距离衰减，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

综上所述，项目噪声治理措施从经济、技术角度可行。

4、固体废弃物

本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为印刷纸检验工序产生的不合格品以及员工产生的生活垃圾等。

印刷纸检验工序产生的不合格品约300t/a，全部送成都建丰林业股份有限公司热能中心焚烧处置；厂区员工产生的生活垃圾(69kg/d、19.32t/a)由当地环卫部门统一收集后处置。处置措施可行。本项目固体废弃物产生及处置情况见下表15。

表15  项目固体废弃物产生及处置情况表      单位：t/a

| 类别 | 产生量 | 处置方式 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废印刷纸 | 300 | 全部送成都建丰林业股份有限公司热能中心焚烧处置 | 300 | 0 |
| 生活垃圾 | 19.32 | 当地环卫部门处置 | 0 | 19.32 |
| 合计 | 319.32 |  | 300 | 19.32 |

5、污染物排放汇总

本项目生产过程中各污染物产生量、排放量、削减量统计情况见下表16。

表16  本项目污染物产生及排放情况汇总

| 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染物 | CODcr | 2.87 | 2.33 | 0.54 |
|  | BOD5 | 1.79 | 1.68 | 0.11 |
|  | SS | 1.84 | 1.46 | 0.38 |
|  | NH3-N | 0.14 | 0.06 | 0.08 |
| 固体废弃物 | 废印刷纸 | 300 | 300 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 19.32 | 0 | 19.32 |
|  | 合计 | 319.32 | 300 | 19.32 |

四、总量控制

本项目建成后，全厂总量控制污染物排放情况如下：

水污染物：CODcr：0.54t/a，NH3-N：0.08t/a

全生产基地 “三本帐”计算

项目前后生产基地“三本帐”计算

|  | 主要污染物 | 现有 | 本项目 | 技改后 | 排污增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 6.2 t/a | -- | 6.2t/a | 0 t/a |
|  | 粉尘 | 18 t/a | -- | 18 t/a | 0 t/a |
| 废水 | COD | 1.83 t/a | 0.54 t/a | 2.37 t/a | +0.54 t/a |
|  | NH3-N | 0.27 t/a | 0.08 t/a | 0.35 t/a | +0.08 t/a |

五、工程对环境影响的防治措施汇总

本项目产生的污染物主要是废气、废水、噪声及固体废弃物等，施工期存在噪声、扬尘、建渣等影响。本项目环境保护措施及投资一览表见下表17。

表17中的措施包括了营运期的污染防治、施工期环保措施等内容。本环评估算的环保措施投资约为48万元，满足本项目环保措施投资要求。

表17  项目污染防治措施及投资一览表

| 类 别 |  | 治 理 措 施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废气 | 含油墨废气：车间设置机械抽风装置，加强车间通风 | 10 |
|  | 废水 | 由厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站处理 | 污水管网 投资20 |
|  | 噪声 | 尽量选用低噪声设备，厂房隔声、减振 | 5 |
|  | 固体废物 | 印刷纸检验工序产生的不合格品全部送成都建丰林业股份有限公司热能中心焚烧处置 | 固废暂存间 投资5 |
|  |  | 生活垃圾：设置塑料桶、袋收集，由当地环卫部门统一处置 | 垃圾桶投资3 |
|  | 小 计 |  | 43 |
| 施 工 期 | 扬尘防护 | 及时清除运输车辆泥土和路面尘土；生产线建设主体用密目安全网围护；建材及建碴运输车辆密闭 | 5 |
|  | 噪声防治 | 禁止夜间施工使用高噪设备；进、离场运输工具限速，禁止鸣笛 |  |
|  | 废 水 | 生活污水利用成都建丰林业股份有限公司厂区已有厕所 |  |
| 合 计 |  |  | 48 |

六、清洁生产评述

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。本项目采取的清洁生产措施如下：

1、工艺及设备

本项目以从市场采购的原纸、油墨和颜料等为原料，选用具有先进水平的工艺设备及生产技术进行生产。本着工艺技术成熟、生产设备先进、建设投资最省的原则建设年产印刷纸6000吨的生产线，产品质量满足中华人民共和国林业行业标准《人造板饰面用装饰纸》(LY/T1831-2009)中的相关要求。

印刷设备及印刷器材是印刷工业发展必不可少的物质和技术基础。现代印刷技术的发展，对印刷设备和印刷器材提出了更高的要求。印刷设备的高效多色化、印后设备多样自动化和印刷器材的高质系列化是近十年来印刷设备与器材的技术发展方向。随着改革开放的不断深入，20世纪80年代开始经历了引进技术→消化吸收→再创新的阶段；90年代合资合作、企业整合和资本重组，加速了我国印刷设备及印刷器材的升级换代，同时在生产能力与产品水平方面得到较快提升。因此，本生产线可全部采用国产设备，这样可确保本项目在投入产出比、产品质量与价位等方面均达到较为理想的水平，确保本产品具有较强的市场竞争力。

2、节能降耗

⑴、工艺节能措施

①、选用能耗低、可靠性好的工艺设备；

②、设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。

⑵、电气节能措施

①、变配电所设置于负荷中心，减少低压线路电能损耗；

②、采用电容补偿屏，减少无功损耗；

③、选择节能型变压器；

④、选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减小线路长度；

⑤、选用节能型接触器、继电器、信号灯等元；

⑥、车间照明采用新型节能混光灯具和荧光灯具。

⑶、节水措施

为节约用水，合理利用水资源，本项目设备冷却水循环使用；所有公共用水设施均采用节水型洁具，大、小便器均采用延时自闭节水阀门，减少自来水的流失。

3、清洁的原材料

本项目印刷纸生产所使用的油墨为水性油墨。水性油墨与溶剂型油墨的最大区别在于其使用的溶剂是水而不是有机溶剂，明显减少VOC(挥发性有机化合物)排放量，能防止大气污染，不影响人体健康，不易燃烧，墨性稳定，色彩鲜艳，不腐蚀版材，操作简单，价格便宜，印后附著力好，抗水性强，干燥迅速，故特别适用于食品、饮料、药品等包装印刷品，是世界公认的环保型印刷材料。

4、污染物治理

项目对生产过程中产生的各类污染物均采取有有效、可行、可靠的治理措施，可确保各类污染物达标排放。

综上所述，项目采用节能降耗的先进工艺，在力求降低物耗、能耗的同时，改善了工作环境。项目清洁生产水平均达到国内同行业先进水平，符合清洁生产原则。

七、监测计划

1、地表水

在污水总排放口设置1个监测断面，监测因子为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N，监测频率为每个季度一次。

2、噪声

在项目厂界东面、南面、西面、北面共设置4个监测点位，监测昼、夜间噪声，监测频率每个季度一次。

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

建设项目工程分析(续)

项目主要污染的产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 含油墨 废气 | / | 车间内丙醇浓度约为5mg/m3，丁醇浓度约为5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 办公楼 员工宿舍 | 生活污水 | CODcr：400mg/L，1.97t/a BOD5：200mg/L，0.99t/a SS：300mg/L，1.48t/a NH3-N：25mg/L，0.12t/a | CODcr：100mg/L，0.54t/a BOD5：20mg/L，0.11t/a SS：70mg/L，0.38t/a NH3-N：15mg/L，0.08t/a |
|  | 生产车间 | 设备、车间 清洗废水 | CODcr：2000mg/L，0.90t/a BOD5：1800mg/L，0.80t/a SS：800mg/L，0.36t/a NH3-N：50mg/L，0.02t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废印刷纸 | 300t/a | 全部送成都建丰林业股份有限公司热能中心焚烧处置 |
|  | 办公楼 员工宿舍 | 生活 垃圾 | 69kg/d、19.32t/a | 69kg/d、19.32t/a |
| 噪 声 | 设备 噪声 | 开卷机 印刷机 卷纸机 通风机 | 75-95dB(A) | 65-85dB(A) |
| 其它 | 绿化面积：10667m2 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态影响主要在施工期产生，影响范围小，影响期短暂。 拟建项目位于四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内，租用其现有生产厂房布置年产印刷纸6000吨的生产线及配套的公辅设施，用地面积约53333m2，合约80亩，为规划的工业用地。项目所在区域地势较平坦，区域内无珍稀野生动植物分布，生物多样性程度低。只要做好场地内砂石料堆放的防水土流失措施，项目的建设对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

拟建项目位于四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内，租用其现有生产厂房布置印刷纸生产线，不新征用土地，工程不涉及拆迁安置问题。项目所在区域为四川大邑经济开发区建设区，地势较平坦，项目建设不涉及林木破坏砍伐等。因此，施工期对环境影响较小，但施工噪声、施工扬尘、建筑弃碴仍会造成环境影响，以及交通阻隔等。现分析如下：

一、施工组织方案

拟建项目在已有厂区内建设，不涉及砍伐古树，不涉及拆迁和征地。对于弃碴、扬尘等防治，纳入环保局及建设局统一管理，弃碴必须运至大邑县环保局指定的建筑弃碴场对方，运输车辆密闭。

二、施工噪声影响

厂区施工作业中使用的混凝土震捣器、摇臂式起重机、装载机、铆枪以及运送建材、建渣的载重汽车等工程机械，噪声强度为80~90dB(A)，施工中避免夜间和午休时间使用高噪声设备施工，进、离场运输工具限速，禁止鸣笛，可将噪声对环境的影响降至最低。

三、施工扬尘

本项目主要是在成都建丰林业股份有限公司现有厂房内建设，产生的扬尘量极少，且有厂房阻隔。施工中只要按国家三部委有关扬尘防护的规定，实施扬尘防护，及时清除运输车辆泥土和路面尘土，生产线建设主体用密目安全网围护，建材及建碴运输车辆密闭，可将施工扬尘的影响降至环境和周围人群可承受的程度。

四、施工期废水处置及影响简析

项目施工期废水产生量较小，约5m3/d，主要为施工人员生活污水及少量混凝土搅拌废水和施工机械的冲洗废水，废水中主要污染为SS、COD、BOD5、NH3-N及石油类等，施工废水经隔油、沉淀后，可回用；生活污水利用成都建丰林业股份有限公司厂区已有厕所，不会对周边水体造成明显污染影响。

五、固  废

施工中产生一些建筑弃碴，对多余的弃碴及时清运离场，运至当地环卫部门指定的建碴堆置场所处置；施工不涉及单独建设的取弃土场，采用上述措施后施工固废对环境影响不明显。

营运期环境影响分析：

项目营运期正常运行所产生的污染问题主要体现在废气、废水、固体废物及设备噪声等方面，具体分析如下：

一、废气污染物

本项目正常生产过程中产生的废气主要为印刷纸干燥过程中产生的含油墨废气。项目印刷纸生产所使用的油墨为水性油墨，是世界公认的环保型印刷材料，VOC(挥发性有机化合物)排放量较少；同时，项目在车间内设置机械抽风装置以加强车间通风。根据类比分析，车间内丙醇浓度约为5mg/m3，丁醇浓度约为5mg/m3，远低于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的标准限值要求(丙醇车间浓度限值为200mg/m3，丁醇车间浓度限值为200mg/m3)，不会对环境造成明显影响。

另外，由于本项目印刷纸干燥过程中产生的含油墨废气属无组织排放，将在近距离造成一定的影响，故本环评拟设定卫生防护距离。根据类比分析，项目印刷纸干燥过程中丙醇的无组织排放量约为0.01kg/h，丁醇的无组织排放量约为0.01kg/h，按照卫生防护距离的计算公式，计算出的卫生防护距离提级后为50m，故本环评以项目印刷纸生产主车间边界为中心，划定50m的卫生防护距离，该范围位于成都建丰林业股份有限公司厂区范围之内。

二、水污染物

拟建项目设备冷却用水循环使用，排放的废水主要为设备清洗、车间清洗用水和厂区员工排放的生活污水，经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河。

采取上述措施后，项目废水排放对地表水环境影响不明显。

三、固体废物

本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为印刷纸检验工序产生的不合格品以及员工产生的生活垃圾等。印刷纸检验工序产生的不合格品全部送成都建丰林业股份有限公司热能中心焚烧处置；厂区员工产生的生活垃圾由当地环卫部门统一收集后处置。

综上所述，项目固体废物只有厂区员工产生的生活垃圾，只要对中转设施做好防风、防雨和防渗工作，分类堆存，对外环境无明显影响。

四、噪声影响分析

(一)、噪声源及分布

本项目主要噪声源为开卷机、印刷机、卷纸机、通风机等，声源强度≤95dB(A)。

(二)、声环境影响预测分析

1、本项目采取的噪声控制措施

(1)、选用性能好、噪声低的设备；

(2)、对印刷机和通风机采取减振措施；

(3)、尽可能利用厂房隔声，利用距离进行衰减。

2、噪声评价模式及方法

根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对厂界及环境噪声的影响。

(1) 噪声衰减公式

式中：——距离声源r处的A声级，dB(A)；

——距离声源r0处的A声级，dB(A)；

r0,r ——距声源的距离，m；

(2) 噪声叠加公式

L=10lgi=1n10Li10

式中： L ——某点噪声总叠加值,dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n ——声源个数

3、噪声影响分析

各噪声源通过采取上述噪声控制措施后，噪声声级值约为65-85dB(A)之间。项目投入运行后，对厂界噪声的贡献值情况见下表18。

表18  项目投入运行后对各监测点的贡献值情况表

| 监测点 编号 | 监测位置 | 本项目噪声贡献值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目东厂界 | 42.11 | 42.11 |
| 2# | 项目南厂界 | 43.60 | 43.60 |
| 3# | 项目西厂界 | 41.26 | 41.26 |
| 4# | 项目北厂界 | 43.56 | 43.56 |
| 备注 | 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区(昼间≤65dB、夜间≤55dB)标准 |  |  |

由上表可知，项目投入运行后，对厂界的昼间噪声贡献值范围在41.26～43.60dB(A)之间；由于本项目采取三班倒工作制度，夜间照常生产，故夜间噪声贡献值与昼间完全一样，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

综上所述，项目营运期主要噪声源通过采取减振及厂房隔声等治理措施后，以及合理平面布置，充分利用距离进行衰减后，不会对周围声学环境造成影响。

五、环境风险分析

1、物质危险性

本项目生产过程中所使用的主要原辅材料为原纸、油墨、颜料等。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中的相关规定，本项目生产过程中所使用的原辅材料等均不属于规定的危险物质。

⑴、物化毒理性质

项目生产过程中所使用的主要原辅材料理化性质及物质危险性如下：

①、油墨

油墨是用于包装材料印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体，由颜料、连结料和助剂等组成，用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷。随着社会需求增大，油墨品种和产量也相应扩展和增长。

本项目印刷纸生产所使用的油墨为水性油墨。水性油墨与溶剂型油墨的最大区别在于其使用的溶剂是水而不是有机溶剂，明显减少VOC(挥发性有机化合物)排放量，能防止大气污染，不影响人体健康，不易燃烧，墨性稳定，色彩鲜艳，不腐蚀版材，操作简单，价格便宜，印后附著力好，抗水性强，干燥迅速，故特别适用于食品、饮料、药品等包装印刷品，是世界公认的环保型印刷材料，也是目前所有印刷油墨中唯一经美国食品药品协会认可的油墨。

②、颜料

颜料就是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的，有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质，有机颜料一般取自植物和海洋动物。

本项目印刷纸生产所使用的颜料为丙烯颜料。丙烯颜料属于人工合成的聚合颜料，发明于20世纪50年代，是颜料粉调和丙烯酸乳胶制成的。丙烯酸乳胶亦称丙烯树脂聚化乳胶。与油画颜料相比，它有如下特性：

A、可用水稀释，利于清洗；

B、速干，着色层干后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜；

C、颜色饱满、浓重、鲜润，无论怎样调和都不会有“脏”、“灰”的感觉，着色层永远不会有吸油发污的现象；

D、持久性较长，丙烯胶膜从理论上讲永远不会脆化，也绝不会变黄。

⑵、重大危险源辨识

重大危险源是指长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。这类单元一旦发生事故，将造成严重的人员伤亡和财产损失。本项目生产过程中所使用的主要化学原辅料均不属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中规定的危险物质，不构成重大危险源。

2、风险事故类型(源项)分析

项目系印刷纸生产，生产过程中不使用、储存《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中确定的危险物质。根据国内外同类生产企业的类比调查，生产过程中主要易发生因管理、操作不当造成的人体机械损伤的安全事故；此外，可能发生油墨、颜料贮存及废弃物处治不当造成的环境污染事故，但不会造成突发性的环境风险影响事故。

3、本项目风险事故分析内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)风险评价工作等级划分原则与方法，本项目风险影响评价工作等级为低于二级。本报告在对项目进行风险识别、源项分析的基础上，对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

本项目生产过程中油墨、颜料使用量相对较少，且在厂区内仅在原料库内贮存少量。本环评要求项目在原料库周围设置收集沟，同时对地面采取硬化措施，尽量避免因油墨、颜料泄露而造成地下水或土壤的污染。

4、事故防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时须对风险事故采取以下主要预防措施：

(1)、公司建立、健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制及安全检查、隐患整改、事故调查处理、安全生产奖惩等规章制度。

(2)、必须设置事故发生的控制措施及疏散措施。

(3)、厂区内设置低压消防水系统，消火栓的间距不应大于120m。各厂房、建筑物内应根据有关要求设置室内消火栓系统。

(4)、厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。

(5)、合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素，建构筑物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范。

5、事故应急措施预案

项目生产过程中一旦出现突发事故，必须按应急预案进行应急处理。突发事故应急预案的主要包括：危险源概况；应急计划区及应急组织；应急状态分类及应急相应程序；应急设施、设备、材料；应急通讯和交通设备；应急环境监测及事故后评估；应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材；应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康；应急状态终止与恢复措施；人员培训与演；公众教育和信息；记录报告等。

6、环境风险接受水平分析

环境风险是事故概率与事故危害后果的乘积。本工程通过加强生产运行管理、严格控制施工质量、加强设备和管线的维护保养、加强员工安全生产意识等措施后，其发生事故的概率较低，相应的环境风险也较低。项目风险管理措施、应急预案合理可靠，环境风险属于可接受范围。

环境影响分析(续)

环境影响分析(续)

环境影响分析(续)

环境影响分析(续)

环境影响分析(续)

环境影响分析(续)

建设项目拟采取的防治措施(包括“以新带老”措施)及预期治理效果(不够时可附另页)

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施及投资 | 预期治理效果及 污染物排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工场地 | 扬尘 生活污水 建碴 建筑噪声 | (1)扬尘：及时清除车辆及地面尘土。(2)生活污水：利用成都建丰林业股份有限公司厂区已有厕所，生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站。(3)噪声：优化作业制度，高噪声工种夜间尽量不施工。(4) 建碴：运至大邑县环保局指定的建筑弃渣场堆放。 投资5万元。 | 确保达标排放，施工影响减至环境及周围人群可承受的程度。 |
| 营 运 期 | 大气 污染物 | 生产车间 | 含油墨废气 | 车间设置机械抽风装置，加强车间通风 投资10万元 | 达标排放。车间浓度：丙醇5mg/m3，丁醇5mg/m3 |
|  | 水 污 染 物 | 办公楼 员工宿舍 | 生活污水 | 由厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区内污水处理站处理 污水管网投资20万元 | 厂区总排口： CODcr：-2.33t/a SS：-1.46t/a BOD5：-1.68t/a NH3-N：-0.06t/a |
|  |  | 生产车间 | 设备、车间 清洗废水 |  |  |
|  | 固 体 废 物 | 生产车间 | 废印刷纸 | 全部送成都建丰林业股份有限公司热能中心焚烧处置 固废暂存间投资5万元 | 不排放 |
|  |  | 办公楼 员工宿舍 | 生活垃圾 | 设置垃圾中转设施，由环卫部门统一处置。 投资3万元 | 排放量：19.32t/a (满足环保、环卫部门要求) |
|  | 噪声 | 生产车间 | 开卷机 印刷机 卷纸机 通风机 | 减振、利用厂房隔声 | 厂界达标 |
| 其他 |  | 绿化面积：10667m2 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期结果： 拟建项目位于四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内，租用其现有生产厂房布置年产印刷纸6000吨的生产线及配套的公辅设施，用地面积约53333m2，合约80亩，为规划的工业用地。项目所在区域地势较平坦，区域内未发现珍稀野生动植物分布，生物多样性程度低。 总体而言，由于项目在现有厂区内建设，项目对生态环境影响甚微。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结  论

(一)、项目的必要性

本项目为成都建丰印刷纸有限公司年产6000吨印刷纸生产线项目，项目建设符合国家现行产业政策，选址地与当地总体规划相符。项目具有良好的经济效益和社会效益。

(二)、区域环境质量现状

1、环境空气

监测结果表明，评价区域环境空气质量良好，各监测点均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准中的相关要求。

2、地表水

对于评价河段的3个地表水监测断面，参与评价的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准要求，评价范围内地表水环境质量良好。

3、声环境

项目所在地环境噪声昼间在50.0~53.0dB(A)之间，夜间在41.0~45.0dB(A)之间，各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求，评价区域内声学环境质量较好。

(三)、清洁生产、达标排放及污染防治措施有效性分析

1、清洁生产

本项目采取的清洁生产措施如下：

(1)、项目采用成熟可靠的生产工艺，生产设备达国内先进水平，工艺过程控制良好。

(2)、项目采取了大量的节能、节水措施。

(3)、项目对生产过程中产生的废水、噪声和固体废物均采取了有力的治理措施。

项目建设符合“清洁生产”原则。

2、达标排放及污染防治措施有效性分析

(1)、废气污染物

本项目印刷纸生产所使用的油墨为水性油墨，VOC(挥发性有机化合物)排放量较少，是世界公认的环保型印刷材料；同时，项目在车间内设置机械抽风装置以加强车间通风。根据类比分析，车间内丙醇浓度约为5mg/m3，丁醇浓度约为5mg/m3，远低于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的标准限值要求(丙醇车间浓度限值为200mg/m3，丁醇车间浓度限值为200mg/m3)。

项目大气污染物治理措施有效可行。

(2)、废水污染物

项目设备冷却用水循环使用，排放的废水主要为设备清洗、车间清洗用水和厂区员工排放的生活污水，经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河。

项目废水污染物治理措施有效可行。

(3)、噪声

项目对噪声源采取了减振、厂房隔声措施，再通过距离衰减，可使厂界噪声达标。治理措施从经济、技术角度可行。

(4)、固体废弃物

印刷纸检验工序产生的不合格品全部送成都建丰林业股份有限公司热能中心焚烧处置；厂区员工产生的生活垃圾由当地环卫部门统一收集后处置。处置措施可行。

3、总量控制

本项目建成后，全厂总量控制污染物排放情况如下：

水污染物：CODcr：0.54t/a，NH3-N：0.08t/a

(四)、项目对环境的影响分析

1、施工期的影响

施工期对环境的影响主要为扬尘和噪声，厂周围敏感点少，施工过程只要严格按照建筑施工的有关规定，施工期对环境的影响小。

2、营运期的影响

(1)、环境空气质量影响

项目印刷纸生产所使用的油墨为水性油墨，是世界公认的环保型印刷材料，VOC(挥发性有机化合物)排放量较少；同时，项目在车间内设置机械抽风装置以加强车间通风。根据类比分析，车间内丙醇浓度约为5mg/m3，丁醇浓度约为5mg/m3，远低于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的标准限值要求(丙醇车间浓度限值为200mg/m3，丁醇车间浓度限值为200mg/m3)，不会对环境造成明显影响。

另外，本环评以项目印刷纸生产主车间边界为中心，划定50m的卫生防护距离，该范围位于成都建丰林业股份有限公司厂区范围之内。

(2)、地表水环境影响

拟建项目设备冷却用水循环使用，排放的废水主要为设备清洗、车间清洗用水和厂区员工排放的生活污水，经厂区污水管网输送至成都建丰林业股份有限公司厂区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入厂区外农灌沟，最终汇入斜江河，对地表水环境影响不明显。

(3)、声环境

项目建成后，设备经采取防治措施后，对外环境的噪声贡献值很小。

(4)、固体废物

项目产生的固体废弃物采取了有效的防治措施，对外环境影响小。

(五)、项目选址及总图布置的合理性

项目拟选址在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内建设，租用其现有生产厂房布置印刷纸生产线，占地为规划的工业用地，符合当地总体规划；项目厂址周围无重大环境制约因素，污染物排放在采取相关措施以后对周围敏感点影响小，该选址从环保角度可行。

厂区平面布置按不同功能分区。通过对污染物采取有效的治理措施，本项目平面布置对外环境的影响小。企业必须通过加强管理，减少外排污染物对外环境的影响。项目总图布置合理。

(六)、建设项目环保可行性结论

拟建项目为成都建丰印刷纸有限公司年产6000吨印刷纸生产线项目，项目符合国家产业政策和可持续发展战略；生产工艺先进，拟采用的生产管理及生产工艺满足清洁生产要求；污染防治措施可行；拟建地址符合当地区域规划，无大的环境制约因素。严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度拟建项目在四川大邑经济开发区成都建丰林业股份有限公司现有厂区内建设可行。

二、要求

1、加强设备设施的日常管理工作及设施的维修、保养，确保其正常运行，避免因事故而对外环境造成影响。

2、公司应落实环保投资，确保防染防治设施正常运行，实现废水、噪声达标排放。环保投资预算不足时，应适当增加。加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。

3、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。

4、固体废物临时堆放处应做好防渗、防漏处理措施，同时应及时清运，避免对环境造成不良影响。

5、定期委托当地环境监测站进行污染源监测，同时建立污染源档案。

6、若本项目生产工艺、产品方案和生产规模发生变动时，必须重新办理环保等相关手续。

结论与建议(续)

结论与建议(续)

结论与建议(续)

建设项目环境保护审批登记表

填表单位(盖章)：四川省环境保护科学研究院                         填表人(签字)：弓晓琳                         项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产6000吨印刷纸生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 四川大邑经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 建成年产6000吨印刷纸的生产线及配套公辅设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 其他纸制品制造 C2239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理类别 |  |  |  | □编制报告书 √编制报告表 □填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资(万元) |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资(万元) |  |  |  | 48 |  |  |  | 所占比例(%) |  |  | 2.4 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 成都建丰印刷纸有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 15928515151 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 四川省环境保护科学研究院 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 85530531 |  |
|  | 通讯地址 |  | 四川大邑经济开发区 |  |  |  | 邮政编码 |  | 611330 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 成都市人民南路4段18号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 610041 |  |
|  | 法人代表 |  | 李建兵 |  |  |  | 联系人 |  | 曾刚 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 甲字第3205号 |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放 浓度 (1) | 允许排放浓度 (2) | 实际排放总量 (3) | 核定排放总量 (4) |  | 预测排放浓度 (5) |  | 允许排放浓度 (6) | 产生量 (7) |  | 自身削减量 (8) |  | 预测排放总量 (9) |  | 核定排放总量 (10) | “以新带老”削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) |  | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) |  | 排放增 减 量 (15) |
|  | 废水 |  | —— | —— |  |  |  | —— |  | —— | 0.54 |  | 0 |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 2.87 |  | 2.33 |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 0.14 |  | 0.06 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  | —— | —— |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— | —— |  |  |  | —— |  | —— | 0.03 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量             3、（9）=（7）-（8）， （15）=（9）-（11）-（12）， （13）=（3）-（11）+（9）

3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；—大气污染物排放量—吨/年。